PKW-Ottomotoren

10N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 993 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 29 / 5000, 29 / 5400 (Kadett C/D) 
Par/Regimen  (Nm*min-1):  66 / 3400 (Kadett D), 70 / 2600 - 3000 (Kadett C), 72 / 2200 (Kadett A) 
Relación de Compresión 7,8 : 1, 7,9 : 1 (Kadett C/D) 
Sistema de gestión del motor:  Kadett A Vergaser Opel Carter 30; Kadett C Vergaser Solex 30 PDSI; Kadett D Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett A (Op4), Kadett C (Op4), Kadett D (F10/4)

10S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 993 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 5400, 35 / 5400 (Kadett A), 35 / 5600 (Kadett C), 37 / 5800 (Kadett D) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 68 / 2600 - 3800, 70 / 3400 - 3800 (Kadett D), 72 / 2800 (Kadett A), 72 / 3400 (Kadett C) 
Relación de Compresión 8,8 : 1, 9,2 : 1 (Corsa A) 
Sistema de gestión del motor:  Corsa A Vergaser Weber 32 TL; Kadett A Vergaser Opel Carter 38; Kadett C Vergaser Solex 30 PDSI; Kadett D Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 98v / 98, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Corsa A AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  Kadett C/D nur für Export 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett A (Op4), Kadett C (Op4), Kadett D (F10/4)

X10XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R3 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 72,5 
Carrera (mm): 78,6 
Cilindrada (cm³): 973 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 40 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 82 / 2800 
Relación de Compresión 10,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa B (F13CR)

Z10XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R3 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 72,5 
Carrera (mm): 78,6 
Cilindrada (cm³): 973 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 43 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 85 / 3800 
Relación de Compresión 10,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 1.5.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13WR MTA)

Z10XEP 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R3 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 73,4 
Carrera (mm): 78,6 
Cilindrada (cm³): 998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 3800 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ05 Bosch Motronic ME 7.6.2 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat, Twinport 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13CR/WR MTA), Corsa D (F13+CR)

11N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1078 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 7,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett B

11S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1078 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett B

11SR 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1078 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5200, 44 / 5600 (Kadett B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 83 / 3500 - 4500, 85 / 3800 - 5000 (GT) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Doppelvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) GT (Op4), Kadett B Rallye (Op4)

12 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 74,0 
Cilindrada (cm³): 1205 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 29 / 4400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 84 / 2200 
Relación de Compresión 7,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 30 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Stirnrad 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord P1 (Op3)

12N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 38 / 5600 (Kadett C bis MJ77), 39 / 5400 (Kadett D), 40 / 5400 (Ascona B, Kadett C ab MJ77, Manta B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 80 / 3400 (Kadett C bis MJ77), 82 / 3600 (Kadett D), 85 / 3400 (Ascona B, Kadett C ab MJ77, Manta B) 
Relación de Compresión 7,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 30 PDSI; Ascona B ab 1/76, Kadett C ab MJ77, Kadett D, Manta B Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4), Kadett C (Op4), Kadett D (F10/4), Manta B (Op4)

12NC, ab MJ87 E12N, ab MJ88 E12GV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 80 / 2200 - 2600 
Relación de Compresión 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Weber 32 TL 
Combustible: 91v / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5)

12NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,8 
Carrera (mm): 62,9 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 38 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 86 / 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5)

12NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 2800 
Relación de Compresión 9,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa B (F10/4, F10/5, F13/4, F13CR/WR)

12S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5400, 44 / 5800 (Kadett D) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 3400 (Kadett B), 88 / 3000 - 3600 (Kadett D), 90 / 2600 - 3400 (Ascona B, Kadett C, Manta B), 90 / 2600 - 3800 (Ascona A, Manta A) 
Relación de Compresión 9,2 : 1, ab 3/75 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona A (Op4), Ascona B (Op4), Kadett B (Op4), Kadett C (Op4, THM 180), Kadett D (F10/4, F10/5), Manta A (Op4), Manta B (Op4)

12SC 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 40 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 84 / 3600 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Weber 32 TL 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR (für Export) möglich, sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F10/4, F10/5)

12ST 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,8 
Carrera (mm): 62,9 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 40 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 90 / 2200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Corsa A AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett D (F10/4), Kadett E (F10/4, F10/5)

A12N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 37 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 80 / 3400 (Kadett C), 80 / 3600 (Kadett D) 
Relación de Compresión 7,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 30 PDSI; Kadett C ab MJ77, Kadett D Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett C (Op4), Kadett D (F10/4)

A12ST 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,8 
Carrera (mm): 62,9 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 37 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 2200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Corsa A AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett E (F10/4, F10/5)

C12NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 2400, 86 / 2800 (Corsa B) 
Relación de Compresión 9,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR), Corsa B (F10/4, F10/5, F13/4, F13CR/WR)

S12S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 61,0 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 43 / 5600 (Ascona B, Manta B), 43 / 5800 (Kadett D) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 3000 - 3600 (Kadett D), 90 / 3000 - 3400 (Ascona B, Manta B) 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4), Kadett D (F10/4), Manta B (Op4)

S12ST 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,8 
Carrera (mm): 62,9 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 40 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 90 / 2200 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5)

X12SZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 72,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1196 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 4600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 88 / 2800 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa B (F10/5, F13WR/CR)

X12XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 72,5 
Carrera (mm): 72,6 
Cilindrada (cm³): 1199 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 48 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 110 / 4000 
Relación de Compresión 10,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5.5, Bosch Motronic ME 1.5.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F13WR/CR), Corsa B (F13WR/CR, AF13)

Z12XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 72,5 
Carrera (mm): 72,6 
Cilindrada (cm³): 1199 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 110 / 4000 
Relación de Compresión 10,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 1.5.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Agila (F12), Astra G (F13WR/CR), Corsa C (F13CR, F13CR MTA)

Z12XEP 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 73,4 
Carrera (mm): 72,6 
Cilindrada (cm³): 1229 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 59 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 110 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ06 Bosch Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Agila (F13CR), Corsa C (F13CR, F13WR MTA)

13N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 96 / 3800 (Ascona B, Manta B), 94 / 3400 - 3800 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4), Ascona C (F10/4, F10/5), Kadett D (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125), Manta B (Op4)

13NB 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 96 / 3200 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 91v / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)

13S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 101 / 3800 - 4600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Ascona B, Ascona C bis MJ85, Kadett D, Manta B Vergaser GMF Varajet II; Ascona C ab MJ85 Vergaser Pierburg 2 E 3; Kadett E Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 98v / 98, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; AGR y ungeregelter Catalizador möglich; Kadett E AGR (für Export) y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4), Ascona C (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett D (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125), Manta B (Op4)

13SB 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 101 / 3800 - 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1, ab MJ86 Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR möglich, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/5)

13SH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 61 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 108 / 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR möglich, sin Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/5)

A13S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 97 / 3800 - 4600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett D (F10/4, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)

C13N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 96 / 3400 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Rochester Multec 
Combustible: 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)

S13N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 94 / 3400 - 3800 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett D (F10/4, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)

S13S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 75,0 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1297 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 50 / 5800, ab MJ87 52 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 98 / 3800 - 4600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett D (F10/4, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)

14NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 53 / 5600, 55 / 5600 (Kadett E, Vectra A), 55 / 5800 (Astra F) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 108 / 3000, 110 / 3000 (Astra F) 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 98v / 98 / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F10/5), Astra F (F10/5, F13WR/CR), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR, THM 125), Vectra A (F10/5)

C14NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5200, 44 / 5600 (Corsa A, Kadett E) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 103 / 2600 (Corsa A), 103 / 2800 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F10/5, F13WR), Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/5, F13WR), Corsa B (F10/5, F13WR, AF13), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR)

C14SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 60 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 114 / 3400, 116 / 3400 (Corsa A) 
Relación de Compresión 9,8 : 1, 10,0 : 1 (Corsa A) 
Sistema de gestión del motor:  Multec M 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F10/5, F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Corsa A (F10/5, F13WR/CR), Combo B (F10/5, F13WR), Corsa B (F10/5, F13WR/CR, F15CR, AF13)

E14LV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 105 / 2600 
Relación de Compresión 8,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 2 E 3* 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E

X14NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5200, 40 / 5200 (Österreich) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 103 / 2800 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F10/5, F13WR)

X14SZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 106 / 3000 
Relación de Compresión9,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Combo B (F13WR), Corsa B (F13WR/CR, AF13)

X14XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 125 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F13CR, F17CR, AF13(-II)), Corsa B (F13CR, F15CR, F17CR, AF13), Tigra A (F13CR, F15CR, F17CR, AF13)

Z14XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 77,6 
Carrera (mm): 73,4 
Cilindrada (cm³): 1389 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 125 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F13CR, AF13-II), Corsa C (F13WR/CR, AF13)

Z14XEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 73,4 
Carrera (mm): 80,6 
Cilindrada (cm³): 1364 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 120 / 3800 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Motormanagemant: Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ06 Bosch Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, nur für Österreich, Tempomat, Twinport 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (F13CR, F13WR MTA)

Z14XEP 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 73,4 
Carrera (mm): 80,6 
Cilindrada (cm³): 1364 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 125 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ06 Bosch Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat, Twinport 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (F13CR, F13WR MTA), Combo C (F13WR), Corsa C (F13CR, F13WR MTA), Meriva (F13WR), Tigra B (F13CR, F13WR MTA)

15 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 74,0 
Cilindrada (cm³): 1488 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 33 / 3900 (Rekord '57, Rekord P1), ab 7/59 37 / 4300, 40 / 4500 (Rekord A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 100 / 2300 (Rekord '57, Rekord P1), ab 7/59 108 / 1800 - 2400, 108 / 2000 - 2600 (Rekord A) 
Relación de Compresión 6,9 : 1 (Rekord '57, Rekord P1), ab 7/59 7,25 : 1, 7,2 : 1 (Rekord A) 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 30, Rekord A Vergaser Opel Carter 36 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Stirnrad 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord '57 (Op3), Rekord P1 (Op3), Rekord P2 (Op3, Op4), Rekord A (Op3, Op4)

15N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 82,5 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1492 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 4800 (Rekord B), 43 / 4800, ab 1/69 44 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 105 / 2800 - 3600 (Rekord B), 105 / 2500 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI, ab 1/66 Vergaser Opel Carter 36, ab 1/69 Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord B (Op3, Op4), Rekord C (Op3, Op4)

16N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1584 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 50 / 5200, ab 1/75 44 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 110 / 3400, ab 1/75 105 / 3000 - 3400 
Relación de Compresión 8,2 : 1; ab 1/75 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona A (Op4), Ascona B (Op4, THM 180), Manta A (Op4), Manta B (Op4, THM180)

16NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 123 / 3000 - 3400 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 91v / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR, THM 125)

16S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1584 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 59 / 5200, ab 3/75 55 / 5200, 55 / 5000 (Ascona B, Manta B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 115 / 3800 - 4200 (Kadett C), 120 / 3400, ab 3/75 117 / 3000 - 3400, 117 / 3800 (Ascona B, Manta B) 
Relación de Compresión 9,5 : 1, ab 3/75 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona A (Op4, THM 180), Ascona B (Op4, THM 180), Kadett C (Op4, THM 180), Manta A (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180)

16SH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 126 / 3800 - 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v / 98, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Ascona C AGR y ungeregelter Catalizador möglich; Kadett E AGR (für Export) y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Kadett D (F16/4, F16WR, THM 125), Kadett E (F16/4, F16WR/CR)

16SV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 60 / 5400, ab MJ90 60 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 130 / 2600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 98v / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Kadett E (F13/4, F13WR/CR, THM 125), Vectra A (F13WR, AF14)

A16NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 120 / 3000 - 3400 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 1 B 1 
Combustible: 91v / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR, THM 125)

A16S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1584 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 113 / 3400 - 3800 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Kadett C (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180)

A16SH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 126 / 3800 - 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F16/4, F16WR/CR)

C16LZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 121 / 3400 
Relación de Compresión 8,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Kadett E (F13WR/CR, THM 125)

C16NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200, 53 / 5200 (Corsa A ab MJ89) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 125 / 2800, 125 / 3200 (Ascona C, Corsa A, Kadett E) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Corsa A (F13CR), Kadett E (F13/4, F13WR/CR, THM 125), Vectra A (F13WR)

C16NZ2 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 125 / 2800 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  nur für Vauxhall 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Vectra A (F13WR)

C16SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 3400 
Relación de Compresión 9,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec M 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F13WR/CR, F15CR, AF13), Corsa A (F13CR)

C16SEI 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 72 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 132 / 3400 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F13CR)

C16XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 80 / 5500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 150 / 3500 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa B (F15CR)

E16NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200, 55 / 5000 (Kadett E) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 127 / 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Kadett E (F13/4, F13WR/CR, THM 125), Vectra A (F13WR)

E16SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 3400 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L3-Jetronic 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa A (F13CR)

S16SH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 126 / 3800 - 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16/4, F16WR/CR)

X16SZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 52 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 128 / 2800 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec SZ 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Vectra A (F13WR)

X16SZR 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 128 / 2600, 128 / 2800 (Astra G, Vectra B) 
Relación de Compresión 9,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec SZ 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F13WR/CR, F17CR, AF13), Astra G (F13WR/CR, AF13(-II)), Vectra B (F13WR)

X16XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 78 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 148 / 4000, 150 / 4000 (Corsa B) 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa B (F15CR, F17CR), Tigra A (F15CR, F17CR)

X16XEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 6200 (Astra F, Vectra B bis MJ99), 74 / 6000 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 148 / 3500 (Astra F), 150 / 3200 (Vectra B bis MJ99), 150 / 3600 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A) 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F17CR, AF13(-II)), Vectra B (F15WR, F17WR/CR, AF13), Zafira A (F17CR)

Y16XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 150 / 3600 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Vectra B (F17WR/CR, AF13)

Z16LEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 5000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 210 / 1850 - 5000 
Relación de Compresión : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa D

Z16LER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 141 / 5850 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 230 / 1980 - 5850, 266 mit Overboost 
Relación de Compresión : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 98 / 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Corsa D

Z16LET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 132 / 5500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 230 / 2200 - 5500 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 98 / 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador, Kolbenbodenkühlung, Na-Auslassventile 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H, Meriva (M32WR)

Z16SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 62 / 5400, 64 / 5400 (Combo C, Meriva) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 138 / 2600, 138 / 3000 (Combo C, Meriva) 
Relación de Compresión 9,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F13WR/CR, AF13-II), Combo C (F13WR, F17+WR), Meriva (F13WR/CR)

Z16XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 150 / 3600 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S (F) 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F17(+)CR, AF13-II), Meriva (F17+WR/CR, F17+WR MTA), Vectra B (F17WR/CR, AF13), Vectra C (F17(+)CR), Zafira A (F17(+)CR)

Z16XE1 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 77 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 150 / 3900 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S (F) 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat, Twinport 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H

Z16XEP 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 76 / 6000 (Astra G), 77 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 147 / 3600 (Astra G), 150 / 3900 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S (F) 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat, Twinport 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F17+CR), Astra H (F17+CR, F17+WR MTA), Meriva (F17+CR/WR, F17+ER MTA), Vectra C (F17+CR), Zafira B (F17+CR)

Z16XER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 155 / 4000 
Relación de Compresión 11,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 75.1 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat, variable Einlass- y AuslasswellenSistema de Distribución 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H

Z16YNG 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 79,0 
Carrera (mm): 81,5 
Cilindrada (cm³): 1598 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 69 / 6200 (Zafira B), 71 / 6200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 133 / 4200 (Zafira B), 140 / 4200 
Relación de Compresión 12,5 : 1, 12,8 : 1 (Zafira B) 
Sistema de gestión del motor:  Multec S (F) 
Combustible: methanhaltiges Erdgas oder 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G Caravan (F17+CR), Combo C (F17+WR), Zafira A (F17+CR), Zafira B (F17+CR)

17 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 74,0 
Cilindrada (cm³): 1680 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 40 / 4000 (Rekord P1, Rekord P2), 44 / 4300 (Rekord A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 122 / 1900 - 2300 (Rekord P1, Rekord P2), 122 / 1800 - 2400 (Rekord A) 
Relación de Compresión 7,25 : 1, Rekord A 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 30, Rekord A Vergaser Opel Carter 36 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Stirnrad 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord P1 (Op3), Rekord P2 (Op3, Op4), Rekord A (Op3, Op4)

17N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 88,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1698 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 4600, 1/69 49 / 4600, ab 3/75 44 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 118 / 2300, ab 1/69 120 / 2550, 120 / 2000 (Rekord D/E), ab 3/75 114 / 2200 - 3000 
Relación de Compresión 8,2 : 1, ab 3/75 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 36, ab 1/69 Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord C (Op3, Op4), Rekord D (Op4), Rekord E (Op4)

17S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 88,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1698 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5200 (Rekord B/C), 61 / 5400 (Rekord D) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 130 / 2500 - 2900 (Rekord B), 130 / 2700 (Rekord C), 130 / 2600 - 3800 (Rekord D) 
Relación de Compresión 8,8 : 1 (Rekord B/C), 9,8 : 1 (Rekord D) 
Sistema de gestión del motor:  Rekord B/C Vergaser Solex 35 PDSI, Rekord D Vergaser Solex 32/32 DIDTA 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord B (Op3, Op4), Rekord C (Op3, Op4, THM 180), Rekord D (Op4, THM 180)

17 Spezial 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 74,0 
Cilindrada (cm³): 1680 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 44 / 4100, 49 / 4400 (Rekord A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 128 / 1700 - 2000, 128 / 2200 - 2900 (Rekord A) 
Relación de Compresión 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 36 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Stirnrad 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord A (Op4), Rekord P2 (Op3, Op4)

18E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 151 / 4800 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Ascona C, Kadett E AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Kadett D (F16WR), Kadett E (F16WR/CR, THM 125)

18N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 3000 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord E (Op4, Op4 Overdr.)

18NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 60 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 3000 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, ungeregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25)

18S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 143 / 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador; AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Manta B (Op4, Getrag, THM 180), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., Getrag 240, THM 180)

18SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 82 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 158 / 3000 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L3-Jetronic 
Combustible: 98v / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Astra F (F18CR), Kadett E (F16WR/CR, THM 125)

18SEH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 160 / 4600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L3-Jetronic 
Combustible: 98v / 98 / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AW 03-71L)

18SV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5200, 66 / 5400 (Vectra A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 148 / 3400, 148 / 2800 (Vectra A) 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 2 E 3 
Combustible: 98v / 98 / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AW 03-71L), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, AF20)

A18N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 132 / 3000 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord E (Op4, Op4 Overdr.)

C18NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 140 / 3000 
Relación de Compresión 8,9 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LU-Jetronic 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, THM 125), Kadett E (F16WR/CR, THM 125)

C18NT 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 3000 
Relación de Compresión 8,9 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LU-Jetronic 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F16WR/CR, THM 125)

C18NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord E

C18NZ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 145 / 3000 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F16WR/CR, F18WR, AF20), Kadett E (F16WR/CR), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, AF20)

C18XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1799 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 92 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 168 / 4800 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 56.0 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F16CR, F18WR/CR)

C18XEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1799 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 168 / 4000 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 56.0 
Oktanzahl: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F18WR/CR)

E18NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 62 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 143 / 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E-E 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador, ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16/4, F16WR/CR, THM 125)

E18NVR 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 65 / 5200, 65 / 5400 (Vectra A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 143 / 3000, 143 / 3200 (Omega A) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E-E 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25), Vectra A (F16WR/CR, AF20)

S18E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 151 / 4800 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16WR/CR, THM 125)

S18NV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 62 / 5400, 64 / 5000 (Omega A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 137 / 3400, 140 / 3400 (Omega A) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E E 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Omega A (R25, AW 03-71L)

S18S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 84,8 
Carrera (mm): 79,5 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E E 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord E (Op4, Op4 Overdr., Getrag 240, THM 180)

X18XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1799 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 170 / 3600 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 56.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F18WR/CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR, AF20)

X18XE1 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 80,5 
Carrera (mm): 88,2 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 170 / 3400 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 70 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F17CR, AF17), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Zafira A (F17CR, AF17)

Z18XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 80,5 
Carrera (mm): 88,2 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 90 / 6000, 92 / 5600 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 92 / 6000 (Corsa C, Meriva, Tigra B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 165 / 4600 (Corsa C, Meriva, Tigra B) 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 71; Astra H, Signum, Vectra C Siemens Simtec 71.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F17(+)CR, AF17), Astra H (F17+CR, AF17), Corsa C (F17(+)CR), Meriva (F17+WR/CR, F17+WR MTA), Signum (F17+CR, VT20-E), Tigra B (F17+CR), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Vectra C (F17(+)WR/CR, VT 20-E), Zafira A (F17(+)WR/CR, AF17)

Z18XEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 80,5 
Carrera (mm): 88,2 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 81 / 5600, 85 / 5600 (Astra G, Vectra B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G, Vectra B) 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 71, Vectra C Siemens Simtec 71.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat; nur für Export 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F17CR), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Vectra C (F17(+)CR)

Z18XER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 80,5 
Carrera (mm): 88,2 
Cilindrada (cm³): 1796 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 103 / 6300 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 175 / 3800 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 75.1 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Tempomat, variable Einlass- y AuslasswellenSistema de Distribución 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (F17+CR), Meriva (F17+CR, F17+WR MTA), Signum (F17+CR, F17+WR MTA), Vectra C (F17+CR/WR, F17+WR MTA), Zafira B (F17+CR, F17+ER MTA)

19E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 77 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 152 / 3400 - 4600, 155 / 4200 (Manta A), 155 / 4800 (Manta B) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett C (Op4, ZF S5-18/3), Manta A (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180)

19HL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 78 / 5660 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 160 / 3650 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Weber 40 DFO 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Doppelvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord C (Op4)

19N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 135 / 2200 - 3400 
Relación de Compresión 7,9 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord D (Op4, THM 180), Rekord E (Op4, THM 180)

19S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5100, ab 1/75 65 / 4800, 66 / 4800 (Ascona B, Manta B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 140 / 2500 - 3100 (Rekord B), 149 / 2800 (Rekord C), 149 / 2500 - 3100, ab 3/75 150 / 2600 - 3800 
Relación de Compresión 9,0 : 1, ab 1/75 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Rekord B Vergaser Solex 32/35 DIDTA-4 (Schaltgetriebe), Rekord B Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4 (Automatik), Vergaser Solex 32/32 DIDTA, ab 6/75 Vergaser Zenith 35/40 INAT 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona A (Op4, THM 180), Ascona B (Op4, THM 180), GT (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord B (Op3, Op4, Pg), Rekord C (Op3, Op4, Pg, THM 180)

19SH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 71 / 5200, ab 3/75 66 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 150 / 3800, ab 3/75 148 / 3800 
Relación de Compresión 9,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Zenith 35/40 INAT 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord D (Op4, THM 180)

A19N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 51 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 130 / 2200 - 3000 
Relación de Compresión 7,9 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 35 PDSI 
Combustible: 91v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Rekord E (Op4, THM 180)

S19S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 93,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1897 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 65 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 145 / 2600 - 3800 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Zenith 35/40 INAT 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180)

20E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 81 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 162 / 3400, 163 / 3000 (Rekord E) 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic, ab MJ82 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Ascona B, Manta B, Monza/Senator A AGR möglich; Ascona B, Manta B ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Kadett C (Op4, ZF S5-18/3), Manta B (Getrag 240, THM 180), Monza (Op4, Getrag 240, THM 180 [C]), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., THM 180), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180 [C])

20EH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 162 / 3000 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett C (ZF S5-18/3)

20N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 145 / 3000 - 3800, 145 / 3800 (Ascona B, Manta B) 
Relación de Compresión 8,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Ascona B, Manta B AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., THM 180)

20NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5200, 85 / 5600 (Ascona C, Kadett E) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 175 / 2600, 175 / 3000 (Ascona C, Kadett E) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 98v / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16WR/CR, THM 125), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, F18+CR, AF20)

20S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 5200, 74 / 5400 (Ascona B, Manta B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 153 / 3800, 158 / 3400 - 3800 (Rekord D/E) 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Zenith 35/40 INAT; Ascona B ab MJ78, Manta B, Rekord E ab MJ78 Vergaser GMF Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Ascona B, Manta B AGR möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord D (Op4, THM 180), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., Getrag 240, THM 180)

20SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 90 / 5200 (ab MJ91), 90 / 5400 (bis MJ91) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 175 / 2600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 98v / 98 / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AW 03-71L, AR25)

20SEH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 95 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 180 / 4600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 98v / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16CR), Kadett E (F16CR), Vectra A (F16WR/CR, AF20)

20SER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 91 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 173 / 2600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 98v / 95, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  nur für Vauxhall 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F16CR)

20XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 115 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 203 / 4800 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.5 
Combustible: 95 / 98v, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F20CR)

20XEJ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 196 / 4800 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.5 
Combustible: 95 / 98v, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kadett E (F20CR), Vectra A (F20CR)

C20LET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 150 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 280 / 2400 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.7 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile, Turbolader KKK K16 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Calibra (F28), Vectra A (F28)

C20NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5400, 85 / 5200 (Calibra, Frontera A, Omega A ab MJ91, Vectra A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 170 / 2600, 170 / 3000 (Ascona C, Kadett E) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5, Astra F Bosch Motronic M 1.5.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Astra F (F16WR/CR, F18WR/CR, AF20), Calibra (F16CR, F18CR, F18+CR, AF20), Frontera A (MSG 5E-T), Kadett E (F16WR/CR, THM 125), Omega A (R25, AW 03-71L, AR25), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, F18+CR, AF20)

C20NEF 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 74 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 158 / 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  für Behörden y Fuhrunternehmer 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona C (F16WR, THM 125), Omega A (R25, AW 03-71L), Vectra A (F16WR, AF20)

C20NEJ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 73 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 170 / 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  für Behörden 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25)

C20XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 196 / 4800, ab MJ93 196 / 4600 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.5, ab MJ93 Bosch Motronic M 2.8 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F20CR, F18+CR), Calibra (F20CR, F18+CR), Kadett E (F20CR), Vectra A (F18+CR, F20CR)

S20E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 77 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 155 / 4200 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic, ab MJ82 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Getrag 240, THM 180), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., Getrag 240, THM 180)

S20S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 1979 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 72 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 155 / 3800 
Relación de Compresión 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Varajet II 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Op4, THM 180), Manta B (Op4, THM 180), Rekord E (Op4, Op4 Overdr., Getrag 240, THM 180)

X20SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: OHC 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5200, 85 / 5400 (Omega B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 172 / 2800, 178 / 2800 (Omega B) 
Relación de Compresión 10 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5.4 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera A (MSG 5E-T), Omega B (R25, AR25)

X20XER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 118 / 6500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 188 / 4300 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 70 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F23SR)

X20XEV 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 100 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 185 / 4000, 188 / 3200 (Astra F, Vectra B bis MJ99), 188 / 3400 (Astra G, Vectra B ab MJ99) 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 56.1, ab MJ96 Siemens Simtec 56.5, Astra G Siemens Simtec 70 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  ab Motornummer 14449586 oder 31000001 Ausgleichswellen (MJ98) 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra F (F18WR/CR, AF20), Astra G (F18WR/CR, F23SR, AF20), Calibra (F18CR, F18+CR, AF20), Omega B (R25, AR25), Vectra A (F18WR/CR, F18+CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR, F23SR, AF20)

Z20LEH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 177 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 320 / 2400 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Motronic ME 7.6.2 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (M32WR), Zafira B (M32WR)

Z20LEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 125 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 250 / 1950 - 4000 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (M32WR)

Z20LER 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 147 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 262 / 4200 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Motronic ME 7.6.2 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra H (M32WR), Zafira B (M32WR)

Z20LET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 141 / 5400, ab MJ03,5 147 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 250 / 1950 - 5300, ab MJ03,5 250 / 1950 
Relación de Compresión 8,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 1.5.5 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F23SRT), Speedster (F23SRT), Zafira A (F23SRT)

Z20NET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 129 / 5500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 265 / 2500 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Trionic 8 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Turbolader Garrett GT20 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Signum (F40CR), Vectra C (F40CR)

Z20NHH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 86,0 
Cilindrada (cm³): 1998 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 194 / 5300 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 353 / 2500 - 5250 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch YNUS 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Direkteinspritzung, Kolbenbodenkühlung, Tempomat, Turbolader, variable Einlass- y AuslasswellenSistema de Distribución 
Modelos en que se montó (caja de cambios) GT (AR-5)

22E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 77,5 
Cilindrada (cm³): 2197 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 182 / 2600 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Op4, Getrag 240, AW 03-71L), Rekord E (Op4, Getrag 240, THM 180), Senator A (Op4, Getrag 240, AW 03-71L)

22N 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 82,5 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2239 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 70 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 160 / 3200 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Commodore A (Op4, Pg, THM 180), Rekord C (Op4, Pg)

S22E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 77,5 
Cilindrada (cm³): 2197 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Op4, Getrag 240, AW 03-71L), Senator A (Op4, Getrag 240, AW 03-71L)

X22SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 100 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 202 / 2500 
Relación de Compresión 9,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera B (MUA 5C-T)

X22XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 202 / 2600 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5.4 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25)

Y22SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 100 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 200 / 2500 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec S 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera B (MUA 5C-T)

Y22XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 106 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 205 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 71 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (R25, AR25)

Z22SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 108 / 5800, 108 / 5600 (Vectra C) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 203 / 4000 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  GMPT-E 15, Vectra C GMPT-E 16 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Astra G (F23SR, AF22), Speedster (F23SR), Vectra B (F23SR, AF22), Vectra C (F23SR, AF23), Zafira A (F23SR, AF22)

Z22XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 106 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 205 / 4000 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 71 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (R25, AR25)

Z22YH 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 94,6 
Cilindrada (cm³): 2198 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 5600 (Zafira B), 114 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 215 / 4000 (Zafira B), 220 / 3800 
Relación de Compresión 12,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Siemens Simtec 81, ab MJ05 Siemens Simtec 81.1 
Combustible: 95 / 98, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Ausgleichswellen, Direkteinspritzung, E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Signum (F23SR, M32WR, AF23), Vectra C (F23SR, M32WR, AF23), Zafira B (M32WR, AF22)

24E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 2410 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 106 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 210 / 3800 
Relación de Compresión 9,7 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic, ab MJ82 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Ascona B (Getrag), Manta B (Getrag)

C24NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 8 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 2410 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 92 / 4800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 195 / 2400 - 2600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera A (MUA 5C-T), Omega A (R25, AR25)

Z24XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R4 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 87,5 
Carrera (mm): 100,0 
Cilindrada (cm³): 2405 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 103 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 220 / 2400 
Relación de Compresión 9,6 : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Antara (D33)

25 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 80,0 
Carrera (mm): 82,0 
Cilindrada (cm³): 2473 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 55 / 3900, 59 / 4100 (Kapitän P 2,5) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 173 / 1700, 176 / 1900 (Kapitän P 2,5) 
Relación de Compresión 7,1 : 1, 7,5 : 1 (Kapitän P 2,5) 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 36 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Kapitän '57 (Op3, Op3+OD), Kapitän P 2,5 (Op3, Op3+OD)

25E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 87,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2490 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 96 / 5600, 100 / 5600 (Monza, Senator A bis MJ85), 103 / 5200 (Monza ab MJ85, Senator A ab MJ85), 110 / 5800 (Commodore A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 186 / 4600 (Commodore C, Monza, Senator A bis MJ85), 200 / 4500 (Commodore A), 205 / 4000 (Monza ab MJ85, Senator A ab MJ85) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch D-Jetronic, ab MJ77 Bosch L-Jetronic, ab MJ85 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador; Commodore C AGR möglich; Monza/Senator AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Commodore A (Op4, Pg, THM 180), Commodore C (Op4, THM 180), Monza (Op4, Getrag 240, THM 180, AW 03-71L), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180, AW 03-71L)

25H 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 87,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2490 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 96 / 5300 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 190 / 4250 
Relación de Compresión 9,5 : 1, 9,0 : 1 (Commodore B) 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Zenith 35/40 INAT 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Doppelvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Commodore A (Op4, Pg, THM 180), Commodore B (Op4, THM 180)

25NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 87,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2490 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 103 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 205 / 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Senator B (R25, AW 03-71LE)

25S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 87,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2490 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 85 / 5200 (Commodore A/B/C, Senator A), ab MJ70 88 / 5500 (Commodore A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 177/ 3800 (Commodore A), ab MJ70 177 / 4200 (Commodore A), 177 / 3800, ab 3/75 179 / 3800 - 4200, 176 / 3800 - 4200 (Senator A) 
Relación de Compresión 9,2 : 1, 8,8 : 1 (Senator A) 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Solex 32/35 DIDTA, ab MJ70 Vergaser Zenith 35/40 INAT, Senator A Vergaser Pierburg 32/54 4A1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Senator A nur für Export 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Commodore A (Op4, Pg, THM 180), Commodore B (Op4, THM 180), Commodore C (Op4, Op4 Overdr., THM 180), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180)

C25XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 79,6 
Cilindrada (cm³): 2495 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 125 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 227 / 4200 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.8 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Calibra (F25, AF22), Vectra A (F25, AF22)

S25E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 87,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2490 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 100 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 186 / 4600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Commodore C (Op4, THM 180), Monza (Op4, Getrag 240, THM 180, AW 03-71L), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180, AW 03-71L)

X25XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 79,6 
Cilindrada (cm³): 2498 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 125 / 6000 (Calibra, Omega B, Vectra B bis MJ99), 125 / 5800 (Vectra B ab MJ99) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 227 / 3200 (Omega B, Vectra B bis MJ99), 230 / 3200 (Vectra B ab MJ99), 227 / 4200 (Calibra) 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Calibra Bosch Motronic M 2.8, Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Vectra B Bosch Motronic M 2.8.3 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador; AGR bei Omega B y Vectra B 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Calibra (F25, AF22), Omega B (R25, AR25), Vectra B (F23SR, F25, AF22)

X25XEI 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 81,6 
Carrera (mm): 79,6 
Cilindrada (cm³): 2498 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 143 / 6500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 240 / 3500 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.8.3 
Combustible: 98 / 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor (Basis X25XE) 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Vectra B (F23SR, F25)

26S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 85,0 
Carrera (mm): 76,5 
Cilindrada (cm³): 2605 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 66 / 4100 (Kapitän P 2,6), 74 / 4600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 185 / 2400, 190 / 1900 (Kapitän P 2,6), 195 / 1900 (Kapitän P 2,6 mit Hydramatic) 
Relación de Compresión 7,8 : 1 (Kapitän P 2,6), 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Opel Carter 36 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Stirnrad 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Admiral A (Op4, Pg), Kapitän A (Op4, Pg), Kapitän P 2,6 (Op3, Op3+OD, HM), Rekord 6-A (Op4), Rekord 6-B (Op4)

C26NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 88,8 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2594 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 220 / 3600 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AR25), Senator B (R25, AR25)

Y26SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 83,2 
Carrera (mm): 79,6 
Cilindrada (cm³): 2597 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 132 / 6000, 125 / 5800 (Vectra B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 240 / 3400, 250 / 3600 (Vectra B) 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Motronic ME 3.1.1 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (R25, AR25), Vectra B (F23SR, AF22)

28E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 92,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2784 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 121 / 5600 (Admiral B, Diplomat B), ab 3/75 118 / 5600 (Admiral B, Diplomat B), 118 / 5400 (Commodore B), ab 3/75 114 / 5600 (Commodore B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 233 / 4350, ab 3/75 229 / 4400 
Relación de Compresión 9,5 : 1, ab 3/75 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch D-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Admiral B (Op4, THM 180), Commodore B (Op4, THM 180), Diplomat B (Op4, THM 180)

28H 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 92,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2784 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 103 / 4900 (Admiral A, Kapitän A), 107 / 5200 (Admiral B, Commodore A, Diplomat B, Kapitän B), 104 / 5200 (Commodore B), ab 3/75 103 / 5200 (Commodore B, Diplomat B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 227 / 3700 (Admiral A/B, Diplomat B, Kapitän A/B), ab 3/75 225/3600 (Admiral B, Diplomat B), 225 / 3700 (Commodore A), 220 / 3600 (Commodore B), ab 3/75 218 / 3600 (Commodore B, Monza, Senator A) 
Relación de Compresión 9,5 : 1, ab 3/75 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Zenith 35/40 INAT, Senator A Vergaser Pierburg 32/54 4A1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Doppelvergaser, Senator A Vierfachvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Admiral A (Op4, Pg), Admiral B (Op4, THM 180), Commodore A (Op4, Pg, THM 180), Commodore B (Op4, THM 180), Diplomat B (Op4, THM 180), Kapitän A (Op4, Pg), Kapitän B (Op4, THM 180), Monza (Op4, Getrag 240, THM 180), Senator A (Op4, Getrag 240, THM 180)

28S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 92,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2784 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 92 / 4800 (Admiral A, Kapitän A), 97 / 5200 (Admiral B, Diplomat B, Kapitän B), ab 3/75 95 / 5000 (Admiral B, Diplomat B), 96 / 5000 (Commodore B), ab 3/75 95 / 5000 (Commodore B) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 210 / 3500 (Admiral A/B, Diplomat B, Kapitän A/B), ab 3/75 208 / 3800 (Admiral B, Diplomat B), 210 / 3800 (Commodore B) 
Relación de Compresión 9,0 : 1, ab 9/67 9,5 : 1, ab 3/75 9,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Admiral A, Kapitän A Vergaser Solex 32/32 DIDTA-4; Vergaser Zenith 35/40 INAT 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Admiral A (Op4, Pg), Admiral B (Op4, THM 180), Commodore B (Op4, THM 180), Diplomat B (Op4, THM 180), Kapitän A (Op4, Pg), Kapitän B (Op4, THM 180)

Z28NEL 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 89,0 
Carrera (mm): 74,8 
Cilindrada (cm³): 2792 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 169 / 5500 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 330 / 1800 - 4500 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 9.6 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Na-Auslassventile, Tempomat, Twin-Scroll-Turbolader, variable EinlasswellenSistema de Distribución 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Signum (F40CR, AF40), Vectra C (F40CR, AF40)

Z28NET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 89,0 
Carrera (mm): 74,8 
Cilindrada (cm³): 2792 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 184 / 5500, 188 / 5500 (Vectra C) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 350 / 1800 - 4500, 355 / 1800 - 4500 (Vectra C) 
Relación de Compresión 9,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 9.6 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Na-Auslassventile, Tempomat, Twin-Scroll-Turbolader, variable EinlasswellenSistema de Distribución 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Signum (F40CR, AF40), Vectra C (F40CR, AF40)

30E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 132 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 248 / 4200 - 4800 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic, ab MJ83 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador, AGR y ungeregelter Catalizador möglich 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L), Senator A (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L)

30H 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 110 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 230 / 3400 
Relación de Compresión 9,25 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Pierburg 32/54 4A1 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Vierfachvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Getrag 264, Getrag 265, THM 180), Senator A (Getrag 264, Getrag 240, THM 180)

30NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 130 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 240 / 4400 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AW 03-71LE, AR25), Senator B (R25, AW 03-71LE, AR25)

C30LE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 115 / 5400, 115 / 5600 (Monza, Senator A) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 230 / 3800 - 4400, 226 / 4200 (Monza, Senator A) 
Relación de Compresión 8,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch LU-Jetronic; Omega A, Senator B Bosch Motronic ML4.1 
Combustible: 95 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Getrag 265, AW 03-71L), Omega A (R25, AW 03-71LE), Senator A (Getrag 265, AW 03-71L), Senator B (R25, AW 03-71LE)

C30NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 130 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 240 / 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ML4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R25, AW 03-71LE, AR25), Senator B (R25, AW 03-71LE, AR25)

C30SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 150 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 270 / 3600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R28, AR35), Senator B (R28, AR35)

C30SEJ 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 147 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 265 / 3600 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R28, AR35)

C30XEI 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 169 / 6700 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 280 / 3500 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (R28)

S30E 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 69,8 
Cilindrada (cm³): 2969 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 132 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 248 / 4200 - 4800 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch L-Jetronic, ab MJ83 Bosch LE-Jetronic 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monza (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L), Senator A (Getrag 264, Getrag 265, THM 180, AW 03-71L)

X30XE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 2962 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 155 / 6000, 148 / 6000 (Sintra) 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 270 / 3400, 260 / 3600 (Sintra) 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Sintra Bosch Motronic M 2.8.3 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (R28, AR35), Sintra (AF30)

X30XEI 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 86,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 2962 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 162 / 6300 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 300 / 3600 
Relación de Compresión 10,8 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 2.8.3 
Combustible: 98 / 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor (Basis X30XE), Na-Auslassventile 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Vectra B (F25)

Y32SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 87,5 
Carrera (mm): 88,0 
Cilindrada (cm³): 3175 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 160 / 6000 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 290 / 3400 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 3.1.1 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (R30, AR35)

Z32SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 87,5 
Carrera (mm): 88,0 
Cilindrada (cm³): 3175 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 155 / 6200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 300 / 4000 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic ME 3.1.1 
Combustible: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  E-Gas, Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Signum (F35WR, AF33), Vectra C (F35WR, AF33)

Z32SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 89,0 
Carrera (mm): 85,6 
Cilindrada (cm³): 3195 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 167 / 6600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 297 / 3200 
Relación de Compresión 10,3 : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 95, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  
Peculariedades:  E-Gas 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Antara (AW 55-51LE)

6VD1 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 93,4 
Carrera (mm): 77,0 
Cilindrada (cm³): 3165 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 130 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 260 / 3750 
Relación de Compresión 9,3 : 1 
Sistema de gestión del motor:  GM P4 MPFI 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monterey (MUA 5C-T, 4L30-E)

6VD1-W 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 93,4 
Carrera (mm): 77,0 
Cilindrada (cm³): 3165 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 151 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 290 / 3000 
Relación de Compresión 9,4 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: 95 / 98 / 91, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Tempomat 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Frontera B (MUA 5C-T, 4L30-E)

6VE1 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 93,4 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 3494 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 158 / 5400 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 310 / 3000 
Relación de Compresión 9,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Multec 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Correa 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Monterey (AR-5, 4L30-E)

36NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95 
Carrera (mm): 85 
Cilindrada (cm³): 3615 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 147 / 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, sin Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor (Basis 30NE) 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (5MT, 4AT), Senator B (5MT, 4AT)

C36GET 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 3615 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 277 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 557 / 4200 
Relación de Compresión 8,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  GM P4 MPFI 
Combustible: 98 / 95 / 91, klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Na-Auslassventile, Turbolader 2 x Garrett T25 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Lotus Omega (ZF S6-40)

C36NE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 3615 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 145 / 5200 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 285 / 4200 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor (Basis C30NE) 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (5MT, 4AT), Senator B (5MT, 4AT)

C36NEI 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: CIH 
Válvulas: 12 
Diámetro (mm): 95,0 
Carrera (mm): 85,0 
Cilindrada (cm³): 3615 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 147 / 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 
Relación de Compresión 9,2 : 1 
Sistema de gestión del motor:  
Combustible: 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor (Basis C30LE) 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A (5MT, 4AT), Senator B (5MT, 4AT)

C40SE 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): R6 
Sistema de Distribución: DOHC 
Válvulas: 24 
Diámetro (mm): 98,0 
Carrera (mm): 88,0 
Cilindrada (cm³): 3983 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 200 / 5800 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 395 / 3300 
Relación de Compresión 10,0 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Bosch Motronic M 1.5 
Combustible: 95 / 98 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  geregelter Catalizador 
Peculariedades:  Irmscher-Motor 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega A, Senator B (5MT, 4AT)

46S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V8 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 98,4 
Carrera (mm): 76,2 
Cilindrada (cm³): 4636 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 140 / 4600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 354 / 3000 
Relación de Compresión 9,25 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Vergaser Carter WCFB 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Vierfachvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Admiral A (Pg), Diplomat A (Pg), Kapitän A (Pg)

54S 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V8 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 101,6 
Carrera (mm): 82,6 
Cilindrada (cm³): 5354 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 169 / 4700 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 435 / 3000 - 3200 
Relación de Compresión 10,5 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Diplomat A Vergaser Carter AFB, Diplomat B Vergaser Rochester Quadrajet 4MV 
Combustible: 98v, sine Klopfregelung 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  sin Catalizador 
Peculariedades:  Vierfachvergaser 
Modelos en que se montó (caja de cambios) Diplomat A (Pg), Diplomat B (THM 400)

Y57XE (sin Serieneinsatz) 
Tipo de motor (número de Cilindros y Posición): V8 
Sistema de Distribución: OHV 
Válvulas: 16 
Diámetro (mm): 99,0 
Carrera (mm): 92,0 
Cilindrada (cm³): 5665 
Potencia/Regimen (Kw*min-1): 230 / 5600 
Par/Regimen  (Nm*min-1) 450 / 4400 
Relación de Compresión 10,1 : 1 
Sistema de gestión del motor:  Delphi PCM 32 U 
Combustible: klopfgeregelt 
Sistema de Distribución: Cadena 
Tubo de escape:  AGR, geregelter Catalizador 
Peculariedades:  
Modelos en que se montó (caja de cambios) Omega B (AR60)

Letzte Änderung: 30.12.07